ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННыЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ЗАКУПКу IP телефонии для административного здания УГТК по БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие сведения

  - Полное наименование:

- Закупка оборудования IP-телефонии.

- Заказчик: Управления Государственного таможенного комитета по Бухарской области.

  - Источник финансирования: собственные средства Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

- Назначение и цели оборудования

- Настоящие технические требования определяют требования 
к приобретаемым оборудованиям IP-телефонии для УГТК по Бухарской области.

- Основными назначениями выполнения настоящих требований являются:

- IP-телефонная станция- 1 комп.

- IP-телефонные аппараты- 55 шт.

- Телекоммутационный шкаф 19” (9U)- 2 шт.

- Телекоммутационный шкаф 19” (22U)- 1 шт.

- Управляемый 24 портовый коммутатор - 8 шт.

- Источники бесперебойного электропитании- 4 шт.

- Патч панель- 8 шт.

- Патч корд (ethernet)- 180 шт.

# IP телефония

- Выполнить проектные работы по строительству системы телефонизации объекта.

Основанием для разработки рабочего проекта считать  следующие документы, предоставленные заказчиком :

- техническое задание (далее – ТЗ);

- При проектировании сети IP-телефонии учесть все нормы и правила распространяющиеся на производство данного вида работ действующие на территории Республики Узбекистан.

- При создании сети учесть следующие факторы:

- Для обеспечения стабильной телефонной связи и минимизации расходов на прокладку кабельных линий связи, использовать IP технологии.

- IP-телефонная станция.

- Ниже приведенные характеристики носят рекомендательный характер, однако применяемое в проектировании оборудование должно иметь технические характеристики не ниже:

- 3.1 Краткие характеристики:

- IP-телефонная станция должен представлять собой системный блок активного оборудования для установки в коммутационный шкаф 19”.

- В IP АТС должно зарегистрироваться не менее 100 SIP абонентов (телефонов, SIP адаптеров, софт фонов, FXO не менее 4 портов). Количество одновременных соединений – не менее 200

- Крепление в 19" стойку

- В IP АТС должно подключатся не менее 16 аналоговых портов с помощью модулей.

- Возможность установки различных модулей.

- Голосовая почта на встроенную flash-память

- Flash

- RAM: 1 ГБ

- LAN: 1 (10/100 Мб/с)

- WAN: 1 (10/100 Мб/с)

- USB: 1 (USB 2.0)

- Аудио: вход/выход

- RS232

- Питание: 220В.

- Поддержка кодеков: G.711, G.726, G.729AB, GSM, Speex, H.261, H.263, H.264, MPEG4

- Средства подавления эха

- Передача факса

- Сетевые интерфейсы Один или два (UCM6102/6104) 10/100/1000 Мбит RJ45 Ethernet порт (ы) с встроенным PoE ПЛЮС (IEEE 802.3at-2009)

3.2 Телефонный аппараты с модулем расширения для прямого набора.

Предусмотрены к установке телефонные IP - аппараты среднего уровня с тех.характеристиками не ниже приведенных в количестве 3 комплектов с дополнительными панелями прямого вызова.

- Графический дисплей

- Поддержка 3 SIP-аккаунтов с независимой настройкой

- В наличии программируемых кнопках со световой индикацией

- Поддержка русского языка

- Громкая связь с поддержкой эхо подавления

- Телефонная книга номеров

- Поддерживаемые аудио кодеки: G.711, G.729AB, G.726, ILBC;

- Поддержка централизованного конфигурирования — Autoprovision

- Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, автоответ, конференц-связь

- Возможность 3-сторонней конференцсвязи;

- Блокировка клавиатуры, регулировка громкости, выбор мелодии звонка

- 2 сетевых порта RJ45

- Порт для подключения гарнитуры

- Голосовая почта

- Настенное крепление

- Поддержка PoE

- Централизованная установка, настройка, обновление программного обеспечения

- Рабочая температура от 0 °C до + 40 °C

- 3.3 Модуль расширения для прямого набора:

- Не менее 30 программируемых кнопок с двухцветным индикатором

- Подключение проводного типа

- 2 порта RJ12 для подключения к модулю и телефону

- Питание от телефона

- Индикатор светодиодного типа (зеленый-красный) для статуса абонента;

- Возможность подключения в прямой последовательности несколько модулей

- Программируемые функции

- Возможность быстрого набора

- Возможность повторного вызова

- Программирование клавиш на следующие сценарии: быстрый набор, конференция, переадресация, удержание, повторный вызов, перезвонить, голосовая почта, захват группы, общая линия,

- Рабочая температура от 0 °C до + 40 °C

- В качестве транспортной сети обмена информацией использован кабель рассмотренный в разделе СКС.

- Телефонная станция установлена в коммутационный шкаф в помещении серверной.

- 4. Коммутаторы

- Технические требования оборудования

|  | - Требования к управляемым коммутаторам | - 24 портовый |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Наличие 10/100 Мб Ethernet портов | - Не менее 24 |
| - 2 | - Наличие 1000 Мб Ethernet портов | - Не менее 4 |
| - 3 | - Наличие SFP 1000Мб портов | - Не менее 4 |
| - 4 | - Пропускная способность коммутации | - Не менее 32 Гб/с |
| - 5 | - Буферизация видео | - 64 Мб или более |
| - 6 | - Количество портов поддерживающих VLAN | - 24 или более |
| - 7 | - Поддержка процесс отслеживания сетевого трафика | - V1 & V2 |
| - 8 | - Качество обслуживания | - High & Low priority queues, 802.1p |
| - 9 | - Безопасность | - IEEE 802.1x Управление доступом порта IP ACL, MAC ACL and VLAN ACL DHCP DAI и статическая/ динамическая ARP RADIUS |
| - 10 | - Электрические характеристики - Вход | - 100 ~ 240 V/AC, 50 ~ 60 Hz |
| - 11 | - Поддержка PoE 802.3af | - Не менее 24 портов |
| - 12 | - Поддержка PoE 802.3at | - Не менее 12 портов включительно |
| - 13 | - потребляемая мощность | - не более 400 W |
| - 14 | - Поддерживаемые стандарты | - IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |
| - 15 | - Рабочие условия | - Рабочая температура от 0°C до +55°C, влажность 0 % ~ 90 % |

# 5.  Источники бесперебойного электропитании

Основные особенности:

- Для офисных АТС;

- Для серверов, групп рабочих станций с ответственным применением;

Для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в том числе установленное в 19" стойке

Технические характеристики:

| Требования к источникам бесперебойного питания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность | ВА | Не менее 1200 VA |
| Вход | Номинальное входное напряжение | 220-240 VAC |
|  | Диапазон входного напряжения | 172-280 VAC |
|  | Частота на входе | 50-60Hz (автоподстройка) |
| Выход | Напряжение | 220/230/240 VAC |
|  | Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10% |
|  | Частота на выходе | 50 Hz ± 1 Hz |
|  | Время переключения на батарею | номинально 2-6мс , максимально - 10 мс |
|  | Тип формы напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Защита | Полная защита | от перегрузки, от разрядки, от перезарядки |
| Батарея | Время автономной работы | Не менее 6 Минут при нагрузке 90 % |
|  | Время перезарядки | Не менее 90% емкости после 4 часов зарядки |
| Производственная среда | Влажность | 0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации) |
|  | Уровень шума | Не более 40 дБ |

- 6. Телекоммуникационный шкаф, патч панель и патч корд (ethernet)

| Требования к телекоммуникационным шкафам (9 U) |  |
| --- | --- |
| Этажность, U | 9 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 450 |
| Высота, мм | 500 |
| Толщина материала несущей рамы | Не менее 1,2 мм |
| Толщина материала остальных элементов | Не менее 1 мм |
| Максимально допустимая нагрузка | Не менее 60 кг |
| Тип двери | стеклянная |
| Тип покрытия | Порошково-полимерное |
| Другие тробования | с комплектом вентиляционная система, (3метр) |

| Требования к телекоммуникационным шкафам (22 U) |  |
| --- | --- |
| Этажность, U | 22 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 1166 |
| Толщина материала несущей рамы | Не менее 1,2 мм |
| Толщина материала остальных элементов | Не менее 1 мм |
| Максимально допустимая нагрузка | Не менее 600 кг |
| Тип двери | стеклянная |
| Другие тробования | - с комплектом вентиляционная система - блок силовых розеток 19" 1U, 6 розеток, выключатель, отсоединяемый шнур |

| Требования к патч панелю |  |
| --- | --- |
| Количество портов | 24 |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801:2002 CLASS D ANSI/TIA/EIA/568B Cat. 5e |
| Категория | 5E |
| Материал пластиковых частей | PC UL94V-0 |
| Материал контактов (розетка RJ-45) | не менее 6U" (микродюймов), не менее 750 циклов включения |

| Требования к патчкорду (ethernet) |  |
| --- | --- |
| Категория | 5E |
| ## Длина кабеля | не менее 1м |
| Тип кабеля | FTP-RJ45-Cat.5e |
| экранированный | + |

7. Требования к эксплуатации.

Оборудование должно обеспечить непрерывный круглосуточный режим работы, с учетом перерывов на регламентное обслуживание технических средств.

Ремонт оборудования должен производиться в специализированных сервисных центрах квалифицированным персоналом находящийся на территории Узбекистана. Режим работы 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

8. Требования к радиоэлектронной защите средств.

Применительно к программно-аппаратному окружению предъявляются следующие требования к защите от влияния внешних воздействий. Требования к радиоэлектронной защите:

- электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе электробытовых приборов, электрических машин и установок, приемопередающих устройств, эксплуатируемых на месте размещения поставляемого оборудования, не должны приводить к нарушениям работоспособности поставляемого оборудования.

9. Стандарты.

Предлагаемое оборудование должно соответствовать международным и Государственным стандартам Республики Узбекистан.

10. Гарантия.

Гарантийный срок эксплуатации на поставляемые оборудования должна быть не менее 12 месяцев.

11. Требования по эргономике.

Принцип работы оборудований поставляемого в рамках настоящих требований должны учитывать, как правило, средний уровень подготовки пользователя. Оборудования должны быть простыми для освоения и исключать неопределенность при выборе решений. Руководство по эксплуатации оборудования должно позволять сотруднику квалифицированно сопровождать работу оборудования.